TREVIRKE: Ubehandlet trevirke, paller, plank, spon og finér.

NYTT IMPREGNERT TREVIRKE: Cu-impregnert trevirke. Må dokumenteres (FDV/datablad/merking).

GAMMEL IMPREGNERT TREVIRKE: Kreosot- og CCA-impregnert trevirke. Dette er farlig avfall og skal leveres separat.

PAPP OG PAPIR: Konvolutter, aviser, brevpapir, bølgepapp, kartong og lignende.

FOLIEPLAST: All strekkbar plast. Ren PELD-folie fra sekker, krympefolie, byggfolie, strekkfilm osv.

ISOPOR (EPS/XPS): Ren isopor uten maling, lim eller betongrester.

ISOLASJON: Steinull og mineralull. Skal holdes adskilt fra annen plast og restavfall.

GIPS: Alle typer gipsplater. Skal leveres rent, uten treverk, skruer eller isolasjon.

METALL: Jern, kobber, aluminium, sink, bly og andre metaller.

RENE MASSER: Takstein, teglstein, flis, skifer, grus, jord og betong uten armering.

BETONG MED ARMERING: Skal sorteres separat fra rene masser.

HAGEAVFALL: Kvister, gress, busker, trær, planter og lignende.

RØTTER: Røtter fra trær sorteres separat fra hageavfall.

FARLIG AVFALL: Maling, lakk, lim, fugemasse, fugeskum, spraybokser, løsemidler, cellegummi, batterier, kjemikalier osv. Farlig avfall er IKKE TILLATT å blande med annet avfall.

ISOLERGLASS / PCB-GLASS: Alle typer isolerglass skal behandles som farlig avfall dersom ikke prøver viser noe annet. Kan inneholde PCB, klorparafiner eller ftalater.

RESTAVFALL: Avfall som ikke kan sorteres i rene fraksjoner.